|  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к приказу ООО «Харампурнефтегаз» |
|  |  | от «08» ноября 2021г. № 00829-21 |
|  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  | Приказом ООО «Харампурнефтегаз» |
|  |  | от «08» ноября 2021г. № 00829-21 |
|  |  | Введена в действие «08» ноября 2021г. |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ООО «ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ»

ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА ЦНС

УКРУПНЕННОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА

№ П1-01.05 ПИ-0002 ЮЛ-354

ВЕРСИЯ 1

Г. ГУБКИНСКИЙ

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	5

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2.	ТЕРМИНЫ  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.3.	СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	7

4.	НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦНС	8

4.1.	НАЗНАЧЕНИЕ ЦНС	8

4.2.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦНС	8

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ЦНС	12

6.	ПОРЯДОК ПУСКА И ОСТАНОВКИ ЦНС	14

6.1.	ПОРЯДОК ЗАПУСКА ЦНС В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ	14

6.2.	ПОРЯДОК ЗАПУСКА ЦНС ПОСЛЕ РЕМОНТА	15

6.3.	ПОРЯДОК ЗАПУСКА ЦНС В ЗИМНИЙ ПЕРИОД	15

6.4.	ПОРЯДОК ОСТАНОВКИ ЦНС	16

7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦНС	18

8.	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	21

9.	ССЫЛКИ	24

ПРИЛОЖЕНИЯ	25

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Производственная инструкция ООО «Харампурнефтегаз» «По безопасной эксплуатации и обслуживанию  насосных агрегатов типа ЦНС Укрупненного нефтегазового промысла», устанавливает порядок технического надзора за эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом агрегатов типа центробежный насос секционный (далее ЦНС).

Задачами настоящей Производственной инструкции являются:

- установление порядка организации технического надзора за эксплуатацией, и обслуживанием ЦНС;

- установление порядка эксплуатации, запуска и останова ЦНС;

- установление периодичности и объемов технического обслуживания ЦНС;

- установление требований безопасности при эксплуатации ЦНС;

- установление требований к правильным и последовательным действиям оперативного и ремонтного персонала при возникновении ненормальных и аварийных режимов работы оборудования.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Производственная инструкция обязательна для исполнения работниками цеха подготовки и перекачки нефти и участка подержания пластового давления Укрупнённого нефтегазового промысла ООО «Харампурнефтегаз».

Действие инструкции не распространяется на насосы, используемые для закачки рабочего агента в пласт.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Производственной инструкции.

Структурные подразделения ООО «Харампурнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, выполняющими комплекс сервисного обслуживания обязаны включить в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной (сервисной) организацией требований, установленных настоящей Производственной инструкцией.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Производственная инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Производственная инструкция утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу в ООО Харампурнефтегаз» приказом ООО «Харампурнефтегаз».

Изменения в Производственную инструкцию вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей, применения нового оборудования в технологическом процессе, приведения в соответствие требованиям локальных нормативных документов Компании.

- ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Производственной инструкции используются термины Корпоративного глоссария:

Авария, Газ, Завод-изготовитель, Компания, Номинальная подача насоса, Объект, Общество группы (ОГ), Подготовка нефти, Подрядная организация (подрядчик), Средство измерения, Структурное подразделение, Технологическое оборудование, Технологический процесс,  Технологическая установка (установка), Уплотнение торцевое.

  - ТЕРМИНЫ  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ | Максимальное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса. |
| --- | --- |
| ДОПУСТИМЫЙ КАВИТАЦИОННЫЙ ЗАПАС | Минимальный кавитационный запас во входном патрубке насоса, необходимый для достижения расчетных или эксплуатационных технических характеристик при заданных условиях. |
| НОМИНАЛЬНЫЙ НАПОР НАСОСА | Напор на выходе насоса при заданной плотности жидкости и в заданной гарантийной точке с номинальной подачей, номинальной частотой вращения, номинальным напором на входе |
| УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ (САЛЬНИК) | Уплотнение подвижных деталей или узлов арматуры относительно окружающей среды, в котором применен уплотнительный элемент с принудительным созданием в нем напряжений, необходимых для обеспечения требуемой герметичности. |
| СРЕДА РАБОЧАЯ | Среда, транспортируемая в технологических линиях определенного агрегата /технологической системы / единицы оборудования. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| КПД | Коэффициент полезного действия |
| ОДС | Оперативно-диспетчерская служба |
| ПМЛА | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах |
| ППР | Планово-предупредительный ремонт |
| ПУ | Пульт управления |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТО и Р | Техническое обслуживание и ремонт |
| УНГП | Укрупненный нефтегазовый промысел |
| УПН | Установка подготовки нефти |
| УППД | Участок поддержания пластового давления |
| УХЛ | Климатическое исполнение оборудования (Изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом) |
| ЦНС | Центробежный насос секционный |
| ЦППН | Цех по подготовке и перекачке нефти |
| ЦЭЭиОДГ | Цех эксплуатации электрооборудования и объектов дизельной генерации |

- УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящей Производственной инструкции учувствуют:

- Персонал цеха подготовки перекачки нефти, участка поддержания пластового давления;

- Работники подрядной организации, проводящие техническое обслуживание, ремонт, диагностику ЦНС.

- НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦНС

  - НАЗНАЧЕНИЕ ЦНС

Насосы типа ЦНС  предназначены для перекачивания нефти, нефтесодержащих жидкостей, подтоварной воды по трубопроводам с целью дальнейшей транспортировки.

Принцип действия насоса заключается в преобразовании получаемой от привода динамической энергии в потенциальную энергию давления, кинетическую энергию потока перекачиваемой жидкости за счет взаимодействия с жидкостью рабочих колес ротора и направляющих аппаратов статора насоса.

ЦНС используемые на объектах УНГП должны соответствовать:

- Насос и агрегат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

- Насос в составе агрегата относится к изделиям конкретного назначения (ИКН), вида I, восстанавливаемые по ГОСТ 27.003-2016.

- Насос (агрегат) предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 2 согласно ГОСТ 30852.9-2002 и класса В-1а согласно ПУЭ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА согласно ГОСТ 30852.11-2002, группа взрывоопасной смеси ТЗ согласно ПУЭ.

Пример условного обозначения насоса ЦНС 38-220, цифры после букв- номинальная подача в м3/ч, цифры после тире – напор в м3, развиваемый насосом в номинальном режиме,

где:

ЦНС - центробежный насос секционный;

38 - подача, м3/ч;

220 - напор, м;

  - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦНС

Конструкция насоса типа ЦНС  (Приложение 1) разработана с учетом создания на одной корпусной базе (корпусные детали, рабочие колеса и пр.) насосов с различными напорами путем изменения количества ступеней.

Насос типа ЦНС  - центробежный, горизонтальный, многоступенчатый, секционного типа с кольцевым подводом, комбинированным отводом (направляющий аппарат с кольцевым отводом), однокорпусной, с односторонним расположением колес, подшипниками скольжения, автоматическим разгрузочным устройством (гидропятой) и концевыми торцевыми уплотнениями вала, так же допускается применения сальниковых уплотнений.

Основными сборочными единицами насосов центробежных типа ЦНС являются:

- корпус насоса;

- ротор;

- подшипники и корпусы подшипников;

- узел разгрузки;

- торцевые уплотнения (узлы сальниковых уплотнений).

К корпусу, работающему под давлением, в зависимости от конструктивного исполнения насоса, относятся крышки линий всасывания и нагнетания, корпуса аппаратов направляющих, камера разгрузки (или корпус гидропяты) передний и задний кронштейны.

Рабочее колесо, корпус аппарата направляющего, и аппарат направляющий с уплотнительными кольцами образуют секцию насоса.

Ротор насоса состоит из вала, на котором установлены рабочие колеса, кольцо, рубашка вала, дистанционная втулка, регулировочные кольца и диск разгрузки. Все детали на валу стягиваются гайкой ротора.

Опорами ротора служат два подшипника, установленные в переднем и заднем кронштейнах, позволяющей ротору перемещаться в осевом направлении на величину «разбега» ротора.

Подшипниковые камеры уплотняются манжетами, установленными в крышках подшипников. Кронштейн с наружной стороны закрыт крышкой, в которой смонтировано устройство контроля смещения ротора.

Направление вращения насоса - правое, если смотреть со стороны электродвигателя, обозначено стрелкой на крышке всасывания насоса. Место соединения двигателя с валом насоса должно быть полностью закрыто защитным кожухом.

Принцип действия насоса основан на перемещении жидкости рабочими колёсами в рабочей полости насоса. По мере последовательного перемещения жидкости от колеса к колесу, повышается давление жидкости.

Давление в приемном трубопроводе насоса контролируется при помощи технического манометра и датчиков давления. На приеме насоса установлены фильтры. Контроль за перепадом давления на фильтре осуществляется по техническим манометрам или датчикам давления.

Параметры перекачиваемой среды для стандартного ЦНС приведены в таблице №1.

Таблица 1

Параметры перекачиваемой среды

| № п/п | Параметр | характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура среды на входе в насос, оС | От 1 до 45 |
| 2 | Водородный показатель, ед. Рн | От 7 до 8.5 |
| 3 | Плотность, кг/м3 | От 700 до 1050 |
| 4 | Кинематическая вязкость м2/с | 1.5-4 |
| 5 | КВЧ, % | 0,2 |
| 6 | Максимальные размеры твёрдых частиц, мм | 0,2 |
| 7 | Содержание парафина. % не более | 20 |
| 8 | Содержание газа (объёмное), % не более | 3 |

Для перекачки нефти должны применяться безсальниковые насосы с двойным торцевым, а в обоснованных случаях – с одинарным торцевым уплотнением. Тип торцевого уплотнения выбирается в зависимости от зоны установки и свойства рабочей среды.

Тип, конструкция и материал торцевых уплотнений должны выбираться заводом-изготовителем насосного оборудования в зависимости от условий эксплутации насоса, свойств рабочей среды, режима работы.

Торцовые уплотнения должны быть рассчитаны:

- на работу при давлении, соответствующем предельному давлению насоса;

- на гидравлические испытания пробным давлением воды насоса в сборе на месте эксплуатации, превышающим предельное давление в 1,25 раза в течение времени не менее 24 ч;

- на работу при минимальном давлении, соответствующем критическому кавитационному запасу.

Сальниковые уплотнения применяются для насосов, перекачивающих неагрессивные взрыво – и пожаробезопасные среды.

Материал сальниковой набивки должен соответствовать ГОСТ 24856 (допускается применение сальниковой набивки по РД 153-34.1-41.602), а способ ее установки в сальниковой камере должен обеспечить утечку рабочей среды в пределах:

- для насосов ЦНС 38-44…220, ЦНС 60-66…330, ЦНС 105-98…490, ЦНС 180-85…425- от 5 до 10 л/ч;

- для насосов ЦНС 300-120…600, ЦНС 500-160…880 от 5 до 20 л/ч.

Для контроля состояния, а также для обеспечения  безотказной работы все ЦНС должны быть оснащены   системой КИП и А. Которая  должна  обеспечивать контроль и защиту по превышению параметров (по верхнему и нижнему пределам) с выдачей световой и звуковой сигнализаций:

- контроль температуры подшипников;

- контроль осевого смещения ротора насоса;

- контроль вибрации на подшипниковых узлах;

- контроль утечек через торцовые уплотнения;

- контроль давления в патрубках насоса;

- возможность автоматического управления агрегатом по телемеханике или со щита ручного управления;

- возможность остановки агрегата с помощью кнопки аварийного отключения, находящейся в непосредственной близости от него;

- сигнализацию отклонения указанных технологических параметров.

На каждом насосе должна быть  прикрепленная табличка, содержащая:

- надпись – «Сделано в (указать государство)»;

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;

- знак соответствия;

- обозначение стандарта или ТУ, по которым изготовлена и идентифицирована продукция;

- обозначение насоса;

- заводской номер насоса;

- год выпуска;

- технические характеристики: подача, напор, мощность, частота вращения ротора;

- массу насоса;

- клеймо ОТК;

- место для нанесения инвентарного номера.

В дополнение к информации, нанесенной на маркировочную табличку, на корпусе насоса должен быть нанесен серийный номер изделия.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ЦНС

К эксплуатации центробежных насосов допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинское освидетельствование (предварительное и периодическое), и не имеющих медицинских противопоказаний по состоянию здоровья;

- имеющие квалификационное удостоверение машиниста технологических насосов, а работники участка ППД удостоверение машиниста насосной станции по закачке рабочего агента в пласт.

- прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по программе первичного инструктажа, повторный инструктаж на рабочем месте для машиниста технологических насосов, машиниста насосной станции по закачке рабочего агента в пласт;

- прошедшие стажировку на рабочем месте с количеством смен, указанных в локальных нормативных документах Общества для данных профессий;

- прошедшие обучение и проверку знаний в области охраны труда, по безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве и получивших допуск к выполнению самостоятельной работы в качестве машиниста технологических насосов, а для УППД машиниста насосной станции по закачке рабочего агента в пласт;

- прошедшие инструктаж, проверку знаний с последующим присвоением не ниже второй группы по электробезопасности.

Работник, при эксплуатации и техническом обслуживании насосного агрегата (далее - работник) обязан хорошо знать и строго соблюдать требования по безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

Персонал, обслуживающий насос, должен находиться на рабочем месте в соответствующей спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты, согласно утвержденным «Единым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам ООО «Харампурнефтегаз».

Спецодежда должны быть подобрана по размеру. Спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы (завязаны завязки), не допускается свисающих концов одежды. Убрать волосы под головной убор. Одежда работника должна соответствовать погодным условиям. Обувь использовать только с нескользящей подошвой. Ношение защитной каски с застегнутым и отрегулированным по длине подбородочным ремнем обязательно;

Работник обязан соблюдать режим труда и отдыха, правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руководством Общества, не нарушать трудовую, производственную и технологическую дисциплину. Дополнительные перерывы для обогрева работающих, приостановка работы на объектах осуществляется в зависимости от предельных значений температуры наружного воздуха и скорости ветра в данном климатическом районе, установленном  для районов Крайнего Севера. Не допускается круглосуточное нахождение на рабочем месте.

В процессе работы и облуживания ЦНС на персонал могут воздействовать вредные и опасные факторы:

- загазованность рабочей зоны;

- механические повреждения оборудования;

- разгерметизация фланцевых соединений;

- вращающиеся части и механизмы оборудования;

- недостаточное освещение рабочего места;

- шум;

- вибрация;

- высокое давления;

- высокое напряжение.

- ПОРЯДОК ПУСКА И ОСТАНОВКИ ЦНС

  - ПОРЯДОК ЗАПУСКА ЦНС В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

До начала работы необходимо:

- включить вентиляцию помещения на 15-20 минут.

- проверить надежность крепления насоса к раме, крепления рамы к станине;

- проверить наличие и исправность контура заземления, визуально убедиться в целостности изоляции кабелей, и др. электрооборудования;

- визуально проверить наличие крепежа и обтяжку крепежа на фланцевых соединениях;

- убедиться в снятии заглушек со всех трубопроводов насоса;

- открытием-закрытием проверить исправность всей запорной арматуры;

- проверить и при необходимости убрать посторонние предметы с насосного агрегата;

- проверить наличие и исправность приборов КИПиА;

- убедится в закрытии дренажных задвижек на насосе и его трубопроводах;

- заполнить насос перекачиваемой жидкостью, удалить воздух;

- проверить наполнены ли подшипники смазкой;

- проверить закрытие кожуха полумуфты насоса;

- проверить на открытие запорную арматуру охлаждающей жидкости подшипников насоса и её циркуляцию (в случаи если она предусмотрена).

Пуск в работу:

- подать заявку дежурному электромонтёру на сбор электрической схемы насосного агрегата;

- перед пуском насоса вся запорная арматура на всасывающем трубопроводе должна быть открыта;

- запросить и получить разрешение на запуск агрегата у начальника смены (старшего оператора);

- убедиться в отсутствии людей в зоне включаемого оборудования;

- проверить направление вращения приводного двигателя. Направление вращения двигателя должно совпадать со стрелкой направления вращения на насосе.

- постепенно  открыть запорную арматуру на напорном трубопроводе и установить нормальный режим работы насоса.

- произвести осмотр работающего агрегата на предмет утечек, посторонних шумов, вибрации;

- проверить параметры работы агрегата;

- сообщить начальнику смены (старшему оператору) о запуске агрегата, сделать записи в вахтовом журнале.

Категорически запрещается:

- Работа насоса при нулевой подаче (на закрытую задвижку на напорном трубопроводе) более двух минут.

- Запуск насоса без его предварительного заполнения, перекачиваемой жидкости.

- Запуск насоса с неисправными приборами КИПиА.

- Работа насоса без обратного клапана или задвижки на линии нагнетания.

- Работа насоса без фильтра на приёмной линии.

- Устранять неисправности при работающем насосе.

- Работа насоса без защитного кожуха.

  - ПОРЯДОК ЗАПУСКА ЦНС ПОСЛЕ РЕМОНТА

После ремонта в паспорт насоса и в эксплуатационные журналы должны быть внесены следующие данные: запись о произведенном ремонте, наработка после последнего ремонта, причина поступления в ремонт, сведения о произведенном ремонте, свидетельство о приемке после ремонта и гарантии.

Пуск насоса, после ремонта необходимо проводить только с распоряжения начальника цеха/участка с назначением лица, ответственного за безопасный пуск.

Перед пуском насоса внешним осмотром проверить:

- отсутствие заглушек во фланцевых соединениях как визуально, так и согласно записей в журнале «Установки и снятия заглушек» работу системы предупредительной и аварийной сигнализации;

- исправность оборудования, технологических трубопроводов, фланцевых и разъемных соединений, запорной регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- подать заявку дежурному электромонтеру на сборку электрической схемы электродвигателя;

- проверить направление вращения приводного двигателя. Направление вращения двигателя должно совпадать со стрелкой направления вращения на насосе.

Последующие операции по подготовке к пуску и пуск насоса, осуществляются так же как и  при нормальном режиме.

После пуска насоса проводиться обкатка. Обкатка проводиться с целью проверки готовности агрегата к сдаче в эксплуатацию. Обкатку производить при величине подачи, находящейся в рабочем интервале характеристик насоса, в течении времени стабилизации температуры подшипников, но не менее 30 минут.

При обнаружении нарушений в работе, агрегат остановить, определить и устранить неисправности, после чего провести обкатку повторно.

После проведения обкатки, необходимо проверить затяжку гаек фундаментных болтов и центровку агрегата, эти работы проводит сервисная организация по заявке заказчика.

При положительных результатах обкатки, агрегат готов к работе.

  - ПОРЯДОК ЗАПУСКА ЦНС В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Насосный агрегат находится в обогреваемом здании. Температура воздуха в помещении насосной должна быть не ниже +5°С.

Через насосы находящийся в резерве которые установлены в неотапливаемом помещении должна обеспечиваться циркуляция рабочей жидкости с напорного трубопровода в приёмный.

Все мероприятия по утеплению аппаратуры, оборудования, трубопроводов, арматуры и КИПиА должны быть выполнены до наступления морозов.

При подготовке к пуску в зимний период необходимо:

- заблаговременно, до снижения температуры окружающего воздуха ниже 0°С, включить все системы обогрева оборудования, системы обогрева импульсных линий и приборов КИПиА, системы электрообогрева;

- проверить целостность изоляции трубопроводов, устранить дефекты;

- перед пуском насоса в зимнее время, необходимо убедится в проходимости трубопроводов подводящих и отводящих рабочую среду, убедится в наличии проходимости дренажных трубопроводов, трубопроводов стравливания давления.

- проверить включение в работу обогревов трубопроводов (при наличии).

Примечание:

Включение в работу насоса с замерзшими трубопроводами, дренажами или запорной арматурой - не разрешается.

При обнаружении замерзшего участка трубопроводов, оборудования необходимо принять меры по:

- наружному осмотру участка трубопровода, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден;

- отключению трубопровода от общей системы;

- отогрев замерзших трубопроводов можно производить только паром или горячей водой;

- запрещается отогревать замерзшие линии открытым пламенем (факелами, паяльными лампами);

- запрещается пользоваться крюками, ломами или трубами для открытия замерзших клапанов и задвижек.

Последующие операции по подготовке к запуску насоса, пуск насоса, осуществляются как в нормальном режиме.

  - ПОРЯДОК ОСТАНОВКИ ЦНС

Остановка насоса может быть проведена эксплуатирующим персоналом кнопкой  «СТОП» по месту или защитами электродвигателя.

Плановая остановка насосов системы перекачки жидкости производится для плановых и предупредительных ремонтных работ.

Перед ремонтными работами на насосном агрегате необходимо подать заявку начальнику смены ОДС ЦЭЭиОДГ на отключение электродвигателя от источника питания. После останова агрегата убедиться по записи в журнале о том, что электродвигатель отключен от источника и приняты меры безопасности, предотвращающие несанкционированное включение.

Порядок  остановки насосного агрегата:

- запросить и получить у начальника смены (старшего оператора) разрешение на остановку агрегата

- закрыть медленно на 100% задвижку на напорном трубопроводе

- выключить электродвигатель;

- засечь время выбега ротора агрегата (не более 40 секунд);

- убедиться, что ротор агрегата остановился полностью и не имеет обратного вращения.

Все замечания и обнаруженные неисправности при эксплуатации оборудования фиксируются в вахтовом журнале. Доводятся до сведения мастера, механика, начальника смены и принимаются меры по их устранению.

Обо всех нарушениях и отказах средств КИПиА, схемы противоаварийной защиты сообщается персоналу по обслуживанию КИПиА или электротехническому персоналу и записывается в журнале регистрации отказов средств КИПиА.

Если остановка агрегата произошла в случае, предусмотренном системой защиты, следует выяснить причину остановки. Повторный пуск насоса без выяснения причины остановки не допускается.

Агрегат следует останавливать в аварийном порядке в следующих случаях:

- при падении давления на входе насоса;

- при падении давления на выходе насоса;

- при повышении температуры подшипников;

- при повышении температуры жидкости в камере гидропяты;

- при срабатывании электрических защит;

- при появлении дыма из подшипников;

- при появлении дыма, искр или запаха перегретой (горящей) изоляции электродвигателя;

- при нарушении герметичности насоса или фланцевых соединений;

- при повышении вибрационных характеристик;

- при появлении посторонних шумов в агрегате;

- при повышенной утечке жидкости через торцевое уплотнение;

- при неисправности приборов КИПиА;

После остановки агрегата убедиться в закрытии обратного клапана и задвижки на напорном трубопроводе и отсутствии обратного вращения ротора.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦНС

При эксплуатации насосов необходимо проводить их ТО в целях предупреждения прогрессирующего износа деталей и их сопряжений, путем своевременного диагностирования оборудования или его деталей, проведения регулировочных работ, смазки, выявления причин возникновения дефектов и разработки мер по их устранению. ТО оборудования подразделяется на два вида:

- ежедневное ТО (оперативный контроль);

- регламентированное ТО.

Ежедневное ТО (оперативный контроль) проводит эксплуатационный персонал цеха или участка.

В ходе ежедневного контроля на работающем насосе проверяется:

- контролируются технологические параметры (деление на выкидном и приемном коллекторе, температура подшипников и гидропяты, токовую нагрузку на электродвигателе);

- наличие и исправность ограждающих и защитных устройств;

- отсутствия вибрации и посторонних шумов;

- отсутствие утечек через фланцевые соединения;

- корректную работу торцов или сальниковых уплотнений;

Эксплуатационный персонал ведет наработку и документацию установленной формы в Обществе по каждому насосу, проводит наружную очистку, подает заявки на ТО и Р в соответствующую службу, организацию. Не реже, чем через 200 часов работы насоса производит пополнение камеры подшипников смазкой, а через 500 часов работы полную замену смазки, для смазки подшипников используется смазка МЛи 4/12-3 ГОС I 21 150-75. Производит замену сальниковой набивки. Подготавливает насос к проведению ТО и Р.

Регламентированное ТО и Р проводится по графику планового предупредительного ремонта (ППР) составленным в  соответствии с инструкцией заводом-изготовителем по безопасной эксплуатации и обслуживанию с учетом технического состояния оборудования.

Порядок сдачи в ремонт, и приемка из ремонта насосов, объем выполняемых работ, взаимоотношения Общества  и Сервисной организации, их права и ответственность устанавливаются в договорах на ТО и Р.

Сдача ЦНС в ремонт и выдача оборудования после проведённого ремонта Сервисной организацией должно оформляется Актом в соответствии со Стандартом  Компании «Организация технического обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового оборудования» веденым приказом от 24 апреля 2009 года № 168.

Результаты ТО, выявленные дефекты и неисправности, принятые меры по их устранению записываются в паспорт (формуляр) насоса, который хранится на объекте и ведется лицом, ответственным за эксплуатацию оборудования.

Сервисная (подрядная) организаций несет ответственность за проведение следующих работ:

- качественное ТО и Р оборудования и его безотказную работу до следующего срока ТО и Р данного оборудования, установленного результатами диагностики;

- контроль технического состояния оборудования;

- регулировку отдельных частей оборудования (подтяжка креплений, регулировка тормозных устройств, замена болтов, шпилек, и т.д.);

- проверку и, при необходимости, замену сборочных единиц и деталей;

- ревизия предохранительных и запорных устройств, подшипников;

- ревизию смазочных устройств, замену смазки и смазку оборудования;

- очистку и обтирку оборудования.

При техническом обслуживании насоса сервисной  (подрядная) организаций должны выполняться следующие работы:

- очистить, протереть насос;

- проверить наличие наружных повреждений (трещин, сквозной коррозии, деформации и т.д.) на корпусе насоса, фундаментной плите (раме), всасывающем и нагнетательном трубопроводах; состояние фундамента (контроль на отсутствие разрушений, трещин, отколов, масляных пятен, выкрашиваний, выбоин); работоспособность запорной арматуры;

- произвести подтяжку фланцевых соединений насоса (со стороны всасывающего и нагнетательного трубопроводов);

- проверить состояние резьбовых соединений (контроль комплектности, правильности установки, однородности по типам и размерам, целостности крепежных деталей); произвести подтяжку резьбовых соединений, в т. ч. крепление рамы к фундаменту;

- произвести подтяжку крепления насоса к фундаменту;

- проверить осевой разбег ротора (контроль по риске на валу), при необходимости отрегулировать;

- проверить правильность центровки валов насоса и электродвигателя, при необходимости произвести центровку;

- проверить состояние подшипников, дополнить смазку или заменить смазку' в подшипниках.

При ТО, не требующем вскрытия насоса и при исправных задвижках, отключать насос от трубопровода путем установки заглушек не обязательно. В таких случаях электродвигатель насоса после его отключения должен быть обесточен (схема электродвигателя должна быть разобрана электротехническим персоналом с записью в журнале выполненных работ), на кнопке пускателя электродвигателя и приводов электро - задвижек должны быть вывешены аншлаги: «Не включать – работают люди», а на задвижках: «Не открывать – работают люди».

Ремонт насоса, связанный с разборкой, в том числе и торцевых уплотнений, может производиться только после его остановки, снятия давления, разборки схем эл. двигателя, подготовки к ремонту отключения задвижками и установки заглушек. Для того чтобы заглушка была заметной, она должна иметь хвостовик с указанием номера, марки стали, условного давления и условного диаметра, которые выбиваются на хвостовике заглушки.

Запрещается производить ТО и Р насоса во время его работы.

ТО и Р насоса должен производиться инструментом, не дающим искр.

Все насосы должны быть снабжены дренажными устройствами со сбросом дренируемого продукта в закрытую систему утилизации.

Ревизию и ремонт арматуры следует производить в специализированных мастерских или ремонтных участках. В обоснованных случаях допускается ревизия арматуры путем ее разборки и осмотра непосредственно на месте установки (приварная арматура, крупногабаритная, труднодоступная и т.д.) после разработки и выполнения компенсационных мер безопасности.

При ревизии арматуры, в том числе обратных клапанов, должны быть выполнены следующие работы:

- внешний осмотр;

- разборка и осмотр состояния отдельных деталей;

- осмотр внутренней поверхности и при необходимости контроль неразрушающими методами;

- притирка уплотнительных поверхностей (при необходимости);

- сборка, опробование и опрессовка на прочность и плотность.

На трубопроводах насоса должно быть указано направление движения продуктов, на запорных арматурах вывешены таблички с номерами задвижек согласно технологической схеме, а на двигателях – направление вращения ротора. Вращение ротора насоса правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя, обратное вращение ротора электродвигателя не допускается).

Обслуживание приборов КИПиА, проверка блокировок и защит насосных агрегатов, проводиться по утвержденным графикам проверки. Порядок сдачи в поверку, и приемка из поверки приборов, объем выполняемых работ, взаимоотношения Общества  и Сервисной организации, их права и ответственность устанавливаются в договоре.

Открытые движущиеся и вращающиеся части насосов должны ограждаться или заключаться в кожухи. Защитные кожухи должны быть быстросъемными и удобными для монтажа, конструкция и крепление ограждения должны исключать возможность непреднамеренного соприкосновения работающего с ограждаемым элементом. Работа насоса без защитного кожуха для полумуфт запрещена.

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице №2.

Таблица 2

Возможные неисправности насосного агрегата и способы их устранения

| НАИМЕНОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ. ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ | ОТВЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При запуске насос не обеспечивает необходимого давления и подачи | а) насос не заполнен перекачиваемой средой; б) неправильное направление вращения ротора насоса в) недостаточный кавитационный запас | а) выяснить причину опорожнения, заполнить насос перекачиваемой средой; б) изменить направление вращения ротора двигателя в) обеспечить требуемый кавитационный запас | Машинист ТН Персонал энергослужбы |
| Перегрузка двигателя | а) насос работает за пределами рабочего интервала характеристики из-за несоответствия характеристик насоса и сети | а) прикрыть задвижку на напорном трубопроводе или отключить часть потребителей, обеспечив подачу насоса в рабочем интервале характеристик. При необходимости обратиться к проектанту насосной установки или разработчику насоса по вопросу изменения характеристик сети или насоса | Машинист ТН |
| Уменьшение по- дачи и напора насоса в процессе работы | а) образование воздушных мешков в подводящем трубопроводе; б) засорение проточной части насоса или входного трубопровода (сетчатого фильтра на входе в насос); в) износ щелевых уплотнений рабочих колес; г) повреждение рабочих колес; д) неисправность контрольно- измерительных приборов | а) удалить воздух из трубопровода; б) очистить проточную часть или входной трубопровод (сетчатый фильтр); в) отремонтировать изношенные детали или заменить новыми с обеспечением зазоров, указанных на черт. ГМ12.500.100.00 СБ; г) отремонтировать или заме- нить поврежденные рабочие ко- леса; д) заменить приборы | Машинист ТН, Слесарное звено |
| Повышенная вибрация насоса | а) неудовлетворительная центровка валов насоса и двигателя; б) ослабление крепления насоса или двигателя к раме или рамы к фундаменту; в) дисбаланс ротора насоса, муфты более допустимого значения; г) поломка рабочих колес насоса или попадание посторонних предметов в их каналы; д)износ роликоподшипников; е) износ щелевых колец и букс межступенных уплотнения рабочих колес; ж) кавитационный запас установки ниже допускаемого | а) отцентровать валы б) произвести затяжку гаек крепления насоса и двигателя к раме или рамы к фундаменту; в) произвести балансировку ротора, муфты; г)отремонтировать или заменить рабочие колеса или очистить каналы рабочих колес; д) заменить роликоподшипники; е) отремонтировать изношенные детали или заменить новыми с обеспечением зазоров, указанных на черт. ГМ12.500.100.00 СБ; ж) обеспечить требуемый кавитационный запас | Слесарное звено организации проводящие ТОиР |
| Осевое смещение ротора насоса в сторону входа на 1,8 мм | а) достижение предельно до- пустимой величины износа рабочих поверхностей колец гидравлического устройства разгрузки ротора от осевых сил | а) заменить кольца | Слесарное звено организации проводящие ТОиР |
| Протечка по разъемным соединениям насоса или присоединяемых трубопроводов | а) недостаточная затяжка крепежных изделий в соединении; б) повреждение уплотнительных поверхностей в) повреждение прокладок или резиновых колец, уплотняющих соединение | а) остановить насос, снизить внутреннее давление до атмосферного и произвести затяжку крепежных изделий; б) отремонтировать поврежденные детали; в) заменить поврежденные кольца, прокладки | Слесарное звено организации проводящие ТОиР |
| Повышенная утечка через торцовое уплотнение | а) нарушение плоскостности контактных поверхностей колец пары трения вследствие их деформации, перекоса или износа б) набухание и прилипание резиновых уплотнительных колец; в) снижение эластичности резиновых уплотнительных колец; г) поломка или усадка пружин д) неправильная сборка и установка торцового уплотнения | а) очистить посадочные и опорные поверхности колец пары трения, обоймы от отложений солей, продуктов коррозии, притереть, в случае необходимости, заменить; б) заменить резиновые кольца; в) заменить резиновые кольца; г) заменить пружины; д) собрать и установить торцовое уплотнение согласно указаниям | Слесарное звено организации проводящие ТОиР |
| Нагрев сальников | сальник сильно затянут | Ослабить нажим крышек сальника, обеспечив протечкужидкостьи | Машинист ТН |
| Нагрев подшипников насоса до температуры выше 80 0С | а) неправильная установка и сборка подшипников; б)неудовлетворительная смазка подшипников; в) износ роликоподшипников | а) произвести сборку подшипников в соответствии с указаниями; б) добавить или заменить смазку; в) заменить роликоподшипники | Слесарное звено организации проводящие ТОиР |
| Резкая остановка ротора насоса при отключении двигателя (время выбега ротора сократилось) | а) отсутствие предусмотренных конструкцией зазоров между подвижными и неподвижными элементами насоса вследствие: - неправильной сборки; - засорения или попадания посторонних предметов; - поломки деталей | а) определить неисправность и устранить | Машинист ТН, Слесарное звено организации проводящие ТОиР |

Примечания

1. При определении причин неисправностей, прежде всего, следует убедиться в правильности показаний контрольно-измерительных приборов;

2. Возможные неисправности двигателя и других комплектующих изделий и способы их устранения – согласно их технической документации.

- ССЫЛКИ

- Закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.

- Федеральные нормы и правила «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 15.12.2020 №528.

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150).

- ГОСТ 12.2.003-74 Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

- ГОСТ 27.003-2016. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» (утверждена Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03 г. №92).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Производственной инструкции ООО «Харампурнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СХЕМА ЦНС | Включено в настоящий файл |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА ЦНС