СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

# Работа в замкнутом пространстве

### УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСТиС

Подразделение

СИЗ

УСТиС

Шелегов А.П.

"	"	2023г.

# Общее время выполнения операции	200 мин Опасные и вредные производственные факторы:

Ключевые аспекты:	Безопасность

# Качество

# Результат

### Версия СОП №1 Экземляров 1

Разработчик СОП: Сельский Семён Викторович

Лист 1/1

- Получить наряд-допуск, провести целевой инструктаж

- Контроль работ – это комплексный

риск-ориентированный

- Непосредсвенно перед началом работ:

непосредственно на месте проведения работ:

процесс, объединяющий в себе все аспекты деятельности по организации и безопасному проведению всех видов работ повышенной опасности на объектах Компании, начиная с этапа планирования и заканчивая контролем за их проведением:

Настоящая инструкция устанавливает единый порядок по внедрению и практическому применению дополнительных инструментов, направленных на повышение эффективности следующих процессов:

•планирование работ;

•оценка риска;

•изоляция источников энергии;

•контроль проведения работ.

- работник должен осмотреть инструмент, приспособления, вспомогательное

оборудование, которые будут использоваться в работе, убедиться и их исправности, а также проверить сроки очередных испытаний стремянок, лестниц, лестниц-стремянок. Должна быть обеспечена устойчивость приставной лестницы, при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места и быть случайно сдвинута;

- при выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны;

- убедиться в достаточности освещения мест предстоящего проведения работ

Время выполнения операции	30 мин

Время выполнения операции	30 мин

Время выполнения операции

30 мин

- Обязанности ответственного за подготовительные работы:

  - проверить полноту мер безопасности, предусмотренных нарядом-

допуском;

  - проверить отсутствие взрывопожароопасных сред в оборудовании и других опасных факторов – то есть проверить выполнение мер по

«Изоляции источников энергии»;

  - проверить по удостоверениям соответствие состава бригады записям в

наряде допуске по должности (профессии), квалификации;

  - учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе

(самочувствие, обеспеченность СИЗ в полном объёме, отсутствие

признаков алкогольного, наркотического или другого состояния);

  - проверить оснащенность бригады необходимыми инструментами, приспособлениями, и материалами отраженными в наряде допуске;

- Проведение работ в замкнутом пространстве:

## Лица, работающие и входящие в замкнутое пространство для

отбора проб воздуха, должны использовать автономный дыхательный аппарат или шланговый противогаз, средства подачи сигналов и страховки.

- Оформление акта выполненных работ, сбор фотоматериала по выполнению:

Время выполнения операции	30 мин

Время выполнения операции	60 мин

Время выполнения операции	20 мин