После окончания работ провести проверку полноты и качества выполнения работ, отсутствия материалов, инструмента, приспособлений, предупреждающих знаков, людей и т.п. на месте производства работ. Обеспечить чистоту на месте проводимых работ.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ООО «Харампурнефтегаз»

Огневые работы в АГЗУ

Цех добычи нефти и газа

Общее время выполнения операции

Инструмент, материалы, приспособления:

СИЗ

Разработчик:	Шнайдер Е.С.

ВНИМАНИЕ

экология

безопасность

Влияние операции:	качество

1/1

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	г.

- Перед проведением работ необходимо установить заглушки на все не заглушенные фланцевые соединения.

- Необходимо произвести замер газовоздушной смеси с записью в наряд-допуске

Провести подготовительные работы.

А) Зарегистрировать работу в журнале регистрации наряд-допусков на выполнение огневых работ;

Б) Составить нарядов-допусков на выполнение огневых работ, обязательно включающий в себя схему проведение огневых работ;

В) Провести с исполнителями работ целевой инструктаж;

1	3

# А)	Б)

Последовательность действий огневых работ проводится согласно наряд-допуску.

4

По прибытию на кустовую площадку:

Оградить сигнальной лентой зону проводимых работ и выставить предупреждающие знаки: «Огневые работы»; «Посторонним вход запрещён».

И организовать рабочее место согласно наряду-допуску.

2

Важно!!!

Место проведение огневых работ можно покидать только спустя 2 часа после завершения всех работ!

5