Разработчик:	Шнайдер Е.С.

ВНИМАНИЕ

1/2

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

СИЗ

Инструмент, материалы, приспособления:

Общее время выполнения операции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	г.

ООО «Харампурнефтегаз»

Цех добычи нефти и газа

# Установка временно герметизирующих устройств (ВГУ)

Влияние операции:

качество

безопасность	экология

Работы	по	установке	временно	герметизирующих	устройств	и проводятся после установки на трубопроводах (аппаратах) заглушек.

1	К  работам  по  установке  временно  герметизирующих	3

устройств допускаются лица:

Перед установкой (снятием) заглушек необходимо:

- отключить участок трубопровода или аппарат путем перекрытия

задвижек;

- освободить аппарат (трубопровод) от нефтепродуктов, газа или

конденсата;

- снизить температуру в аппарате (трубопроводе) до 30° С, а давление до атмосферного;

- продуть аппарат (отключенный участок трубопровода) острым паром.

достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие медицинское освидетельствование и не	4

имеющие противопоказаний по здоровью;

- прошедшие обучение по охране труда и имеющие квалификационное удостоверение слесаря-ремонтника;

- прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по программе первичного инструктажа на рабочем месте для слесаря-ремонтника;

Заглушки должны иметь хвостовики. Номер и давление выбиваются на хвостовике заглушек. На заглушках устанавливаемых на фланцевом соединении типа «шип-паз» без хвостовика, номер и давление выбиваются на их поверхности. Толщина заглушек подбирается из расчета на максимальное возможное давление, не менее 3 мм. Заглушки со стороны возможного поступления газа и продукта должны быть смонтированы на прокладках

прошедшие стажировку на рабочем месте не менее 14 рабочих смен, проверку знаний и получившие допуск к самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника;

- прошедшие проверку знаний в области охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ и получивших допуск к выполнению самостоятельной работы;

- имеющие удостоверение об аттестации;

В месте установки муфты поверхность по периметру трубы должна быть протерта ветошью и обезжирена ацетоном, ГОСТ 2768-

84. Применение бензина для обезжиривания поверхности трубы не допускается.

прошедшие инструктаж и проверку знаний по электробезопасности с последующим присвоением 2-й квалификационной группы для электротехнологического

персонала.	5

Работник должен работать в выданной ему специальной одежде, специальной обуви, обеспечивающей безопасность работ

Перед ремонтом необходимо уточнить характер и фактические размеры дефектов (длину, ширину и глубину).

- размеры дефектов определяются с помощью мерительного инструмента (металлической линейки, штангенциркуля).

- глубина дефектов определяется с помощью ультразвукового толщиномера путем определения остаточной толщины стенки ремонтируемой трубы.

- на участке трубы не менее 100 мм от краев дефекта ультразвуковым толщиномером измеряется также толщина стенки трубы. Данная операция проводится с целью уточнения глубины дефекта от толщины стенки трубы в процентах.

2	6

специальной	одежды,

Запрещается приступать к выполнению работ без выданных   комплектов

специальной обуви и средств индивидуальной защиты, а также работать в неисправных, не отремонтированных и загрязненных СИЗ

Разработчик:	Шнайдер Е.С.

ВНИМАНИЕ

2/2

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

СИЗ

Инструмент, материалы, приспособления:

Общее время выполнения операции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	г.

ООО «Харампурнефтегаз»

Цех добычи нефти и газа

# Установка временно герметизирующих устройств (ВГУ)

Влияние операции:

качество

безопасность	экология

После  окончания  ремонтных  работ  все  временные

заглушки должны быть сняты, разрешение на установку

-	снятие	заглушки	дает	лицо,	ответственное	за

организацию работ

безопасного

проведения	газоопасных

Приклеивание вкладыша муфты на ремонтируемую трубу производится с применением клеевого состава, компоненты которого входят в комплект поставки. Дозировка компонентов определяется диаметром ремонтируемых труб.

По окончании работ по установке временно герметизирующих устройств и композитных муфт необходимо:

- проверить фланцевые соединения на герметичность;

- привести в порядок рабочее место, убрать использованную ветошь, материалы и другой мусор;

- рабочий инструмент, приспособления очистить от загрязнений и сложить в инструментальный ящик.

- сообщить непосредственному руководству о выполнении задания.

7	9

8

Установка и снятие заглушек должны регистрироваться в специальном журнале за подписью лиц. проводивших их установку и снятие, и проверятся лицами, ответственными за подготовку и проведение ремонта. Качество и материал заглушек должны подтверждаться сертификатов, установленной формы