Цех добычи нефти и газа

поплавкового механизма, проверка герметичности каретки ПСМ, устранение утечек, проверка герметичности и протяжка фланцевых соединений запорной арматуры, ПСМ, сепаратора, СППК , проверка герметичности сальниковых вводов, запорной арматуры, поплавкового механизма, при необходимости устранение заеданий в движущихся частях запорной арматуры, ПСМ, замена изношенных деталей ПСМ, запорной арматуры).

Влияние операции:

качество

безопасность	экология	Угроза останова

Разработчик:	Попов И.В.

ВНИМАНИЕ

1/2

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

СИЗ

Инструмент, материалы, приспособления:

Общее время выполнения операции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	 г.

Внутренний осмотр.

Проверить РР (регулятор расхода):

- Проверить, есть ли течи или пропуск газа сальниковых уплотнениях, импульсных трубках;

- Убедиться в цикличной работе РР;

- Проверить РР на пропуск;

- При закрытом положении РР стрелка ТОР не должна двигаться.

РР неисправен если:

  - Есть пропуск жидкости или газа в сальниковых уплотнениях или импульсных трубках;

  - Нет цикличной работы;

  - Есть пропуск клапана РР;

  - При перепаде больше чем 1,2 Атм. РР закрыт;

  - При открытой газовой заслонки РР

находится верхнем положении.

Внешний осмотр.

Проверить исправность заземления:

- Помещения АГЗУ и щитовое помещение должны быть заземлены в двух и более местах;

- Проводник не должен иметь обрыва или

повреждений.

Внутренний осмотр.

Проверить исправность и работоспособность ППК:

- Работоспособность ППК проверяют путем кратковременного открытия клапана;

- На корпусе должна присутствовать бирка с указанием давления тарировки и даты поверки;

- ППК должен быть опломбирован;

- На корпусе клапана не должно быть трещин, потеков.

ППК неисправен если:

  - При открытии рычаг не смещается или после смещения рычага нет шума линии аварийного сброса давления;

  - При закрытом ППК есть шум в линии аварийного

сброса давления;

  - На корпусе ППК обнаружены трещины, потеки;

  - Отсутствует или повреждена пломба;

  - Истек срок очередной поверки.

1

Внешний осмотр.

Проверить фланцевые соединения:

- Фланцевые соединения укомплектовываются полным комплектом шпилек;

- Затяжка шпилек должна быть равномерной;

- Диаметр шпилек должен соответствовать

диаметру отверстий фланца;

- Шпильки должны устанавливаться таким образом, чтобы после затяжки гаек резьбовая часть выступала с обеих сторон на 2-4 нитки. Фланцевые	соединения	не должны	иметь пропусков жидкости и газа.

6

9

2

Внутренний осмотр.

Проверить  исправность  РУПШ  (Регулятор

уровня поплавковый):

- Убедиться в отсутствии течи сальникового уплотнения вала РУПШ;

- Снять тягу с газовой заслонки;

- Покачать РУПШ до упора вверх, вниз.

РУПШ неисправен если:

  - При качании возникает подклинивание;

  - Для качания нужно прикладывать значительные

усилия;

  - Есть пропуск жидкости или газа в сальниковом уплотнении вала РУПШ;

  - Во время качания есть пропуск в сальниковом уплотнении вала РУПШ.

Внутренний осмотр.

Проверить счетчик ТОР:

- Убедиться в наличии и целостности

пломбы;

- Проверить не истек ли срок гос. поверки;

- Проверить	целостность	стекла

циферблата;

- Убедиться, что при открытии РР стрелка ТОР движется без остановок. ТОР неисправен если:

  - Нарушена целостность пломбы;

  - Истек срок гос. поверки;

  - Разбито или повреждено стекло циферблата;

  - При открытии РР стрелка ТОР не

движется или движется с остновками.

Внутренний осмотр. Включить вентилятор на 20 минут. Если вентилятор неисправен открыть обе двери технологического помещения.

Внутренний осмотр. Открыть дверь в АГЗУ и произвести анализ загазованности воздушной среды в месте проведения работ с наветренной стороны прогретым газоанализатором. По результатам анализа воздушной среды сделать вывод о необходимости применение средств индивидуальной защиты.

Внутренний осмотр. Проверить запорную арматуру и фланцевые соединения: - Проверить, нанесена ли нумерация отводов и скважин на байбасной линии; - Убедиться в отсутствии течи через сальниковые уплотнения задвижек и фланцевые соединения; - Проверить наличие смазки на штоке задвижки; - Проверить герметичность соединения крышки и корпуса задвижки; - Проверить наличие на запорной арматуре указателей направлений «Открыто», «Закрыто». Проверить работоспособность запорных механизмов: - вращение штурвала должно быть легким; - шток при вращении штурвала должен перемещаться в плоскости перпендикулярной к штурвалу.

3

7	10

4

Внутренний осмотр.

Проверить ГП (гидропривод):

- Проверить наличие и целостность заземления;

- Проверить  уровень  масла  в

масляном бачке;

- Убедиться в отсутствии масляных потеков на корпусе ГП и импульсной трубке.

Уровень масла в бачке не должен быть

ниже отметки щупа.

Внутренний осмотр.

Проверить газовую заслонку:

- Убедиться в отсутствии течи в сальниковом уплотнении на валу заслонки, фланцевых соединениях;

- Несколько раз покачать рычаг заслонки на угол

90 градусов.

Заслонка неисправна если:

- При качании возникает подклинивание;

- Есть течи или пропуск газа в прокладке между заслонкой и фланцем или в сальниковом уплотнении;

- Происходит прокручивание рычага относительно вала заслонки.

5

11

8

Цех добычи нефти и газа

поплавкового механизма, проверка герметичности каретки ПСМ, устранение утечек, проверка герметичности и протяжка фланцевых соединений запорной арматуры, ПСМ, сепаратора, СППК , проверка герметичности сальниковых вводов, запорной арматуры, поплавкового механизма, при необходимости устранение заеданий в движущихся частях запорной арматуры, ПСМ, замена изношенных деталей ПСМ, запорной арматуры).

Влияние операции:

качество

безопасность	экология	Угроза останова

Разработчик:	Попов И.В.

ВНИМАНИЕ

2/2

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

СИЗ

Инструмент, материалы, приспособления:

Общее время выполнения операции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	 г.

Внутренний осмотр.

Проверить исправность ПСМ (переключатель	скважинный многоходовой):

- Убедиться в отсуствии нефтяных, масляных потеков в корпусе ПСМ, храпового механизма, импульсной трубки;

- Убедиться в правильности постановки каретки.

При возникновении сомнений в правильности положения каретки или наличие посторонних шумов в корпусе – необходимо опрессовать ПСМ.

12

Текущий ремонт АГЗУ:

1. Для замены основных узлов АГЗУ – задвижек нижнего ряда, ПСМ и т.д., произвести перевод скважинной жидкости через байпасную линию. Затем необходимо установить заглушки между нижними фланцами верхних задвижек. А также заглушки на нижние задвижки ЗКЛ 150/40 (в закрытом положении). Произвести стравливание	остаточной скважинной жидкости из ПСМ и сепаратора в дренажную емкость. После выполнения данных условий приступать к ремонту.

13

Завершение  работ  по  ремонту

АГЗУ:

- Снять заглушки;

- Перевести задвижки из байпасной линии в рабочую линию.

- Убрать инструмент и прочие предметы, протереть ветошью замученные участки оборудования.

14