СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Разработчик:	Хасанов Ф.А.

ВНИМАНИЕ

Угроза останова

экология

безопасность

Влияние операции:	качество

1/1

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	 г.

ООО «Харампурнефтегаз»

Цех добычи нефти и газа

Подготовка и проведение наружного, внутреннего осмотров и зачистка от отложений сепарационной емкости АГЗУ, установленных на кустовых площадках Харампурского месторождения

Общее время выполнения операции

Инструмент, материалы, приспособления:	СИЗ

Выполнение работ.

На запорную арматуру установить инвентарные сертифицированные заглушки. Заболчивание крепежа  фланцевых  соединений  производить

крест-накрест. сепаратора.

Вскрыть

крышку	люка-лаза

Подготовительные работы.

Освободить сепаратор от продукта через дренажную задвижку в дренажную ёмкость (2) или специально приготовленную тару.

Провести подготовительные работы.

А) Оформить наряд-допуск в 2-х экземплярах;

Б) Довести до сведения работников бригады и оператора пульта управления цеха информацию о проведении газоопасной работы;

В) Провести опрос каждого исполнителя газоопасной

работы о его самочувствии;

Г) Провести инструктаж.

1	5

6

Подготовительные работы.

Территорию оградить сигнальной лентой и выставить предупреждающие знаки: «Газоопасные работы»; «Не пользоваться открытым огнем»; «Посторонним проход запрещён».

2

3

Выполнение работ.

При необходимости пропарки оборудования, установить ППУ в соответствие со схемой.

5	1

7

7

8

2

Выполнение работ.

Провести работу, указанную в наряде-допуске.

6

8	4

Подготовительные работы.

Включить вентилятор на 20 минут.

Если вентилятор неисправен открыть обе двери технологического помещения. Произвести анализ загазованности воздушной среды в АГЗУ с наветренной стороны прогретым газоанализатором. По результатам анализа воздушной среды сделать вывод о необходимости применение средств индивидуальной защиты.

3

Завершение работ.

Закрыть крышку люка-лаза сепаратора. Снять заглушки с фланцевых соединений задвижек. Запустить сепаратор в работу. Опрессовать оборудование, убедиться в отсутствии пропусков продукта по фланцевым соединениям после переключений.

9

Подготовительные работы.

Перевести работу скважин на обводной трубопровод, открыв задвижку байпасной линии (1). Вывести сепаратор из технологической схемы, отключив его задвижками. Снизить давление в сепараторе до атмосферного давления (через запорную арматуру, СППК и др.).

Завершение работ.

После окончания работ ответственному лицу провести проверку полноты и качества выполнения работы, отсутствия материалов, инструмента, приспособлений, предупреждающих знаков, людей и т.п. на месте производства работ. Закрыть и сдать наряд-допуск.

4	10

# 1	2