СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ООО «Харампурнефтегаз»

Работы по монтажу-демонтажу приборов КИПиА, запорно-регулирующей и предохранительной

арматуры связанные с разгерметизацией технологического оборудования

Цех добычи нефти и газа

Общее время выполнения операции

Инструмент, материалы, приспособления:

СИЗ

Разработчик:	Хасанов Ф.А.

ВНИМАНИЕ

Угроза останова

экология

безопасность

Влияние операции:	качество

1/2

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	 г.

Провести подготовительные работы.

А) Оформить наряд-допуск в 2-х экземплярах; Б) Довести до сведения работников бригады и оператора	пульта	управления	цеха информацию		о	проведении	газоопасной работы;

В)  Провести  опрос  каждого  исполнителя

газоопасной работы о его самочувствии;

Г) Провести инструктаж.

Выполнение работ.

Разболчивание крепежа фланцевых соединений проводить, предварительно убедившись в отсутствии избыточного давления, начиная с нижних шпилек, использовать при необходимости исправные усилители. Разъединение фланцевых производить исправным искробезопасным инструментом. Не допускать разлива жидкости в месте работ, используя подготовленную специальную тару.

1	5

Подготовительные работы.

Включить вентилятор на 20 минут.

Если вентилятор неисправен открыть обе двери технологического помещения.

Монтаж-демонтаж	приборов	КИПиА,	запорно- регулирующей и предохранительной арматуры АГЗУ.

1. Для замены основных узлов АГЗУ – задвижек нижнего ряда, ППК и т.д., произвести перевод скважинной жидкости через байпасную линию. Затем необходимо установить заглушки между нижними фланцами верхних задвижек. А также заглушки на нижние задвижки ЗКЛ 150/40 (в закрытом положении). Произвести стравливание остаточной скважинной жидкости из ПСМ и сепаратора в дренажную емкость. После выполнения данных условий приступать к монтажу-демонтажу.

6

2

Подготовительные работы.

Открыть дверь в АГЗУ и произвести анализ загазованности воздушной среды в месте проведения работ с наветренной стороны прогретым газоанализатором.

По результатам анализа воздушной среды сделать вывод о необходимости применение средств индивидуальной защиты.

3

Завершение работ.

- Снять заглушки;

- Перевести задвижки из байпасной линии в рабочую линию.

- Убрать  инструмент  и  прочие  предметы,  протереть

ветошью замученные участки оборудования.

7

Подготовительные работы

Оградить сигнальной лентой и выставить предупреждающие знаки: «Газоопасные работы»; «Не пользоваться открытым огнем»;

«Посторонним проход запрещён»

4

Завершение работ.

После окончания работ ответственному лицу провести проверку полноты и качества выполнения работы, отсутствия материалов,	инструмента,	приспособлений, предупреждающих знаков, людей и т.п. на месте производства работ. Закрыть и сдать наряд-допуск.

8