СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ООО «Харампурнефтегаз»

Подготовка и проведение внутреннего осмотра, зачистка от отложений дренажных емкостей, установленных на кустовых площадках Харампурского месторождения

Цех добычи нефти и газа

Общее время выполнения операции

Инструмент, материалы, приспособления:

СИЗ

Разработчик:	Хасанов Ф.А.

ВНИМАНИЕ

Угроза останова

экология

безопасность

Влияние операции:	качество

1/1

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	 г.

Выполнение работ.

Спуститься	в		дренажную	емкость	с применением		испытанных

лестниц.	Производить

инвентарных периодическое

смачивание места работ водой и держать стенки емкости постоянно во влажном состоянии.

Завершение работ.

После	выполнения

запланированных

технологических	операций,	убрать установленные заглушки. Закрыть люки и другое демонтированное перед проведением работ оборудование, произвести «опрессовку», убедиться в отсутствии пропусков продукта из фланцевых соединений.

Выполнение работ.

Работать исправным инструментом из цветного метала исключающим искрообразование. Произвести разболчивание фланцевых соединений и установку сертифицированных заглушек. Открыть люки.

Провести подготовительные работы.

А) Оформить наряд-допуск в 2-х экземплярах;

Б) Довести до сведения работников бригады и оператора пульта управления цеха информацию о проведении газоопасной работы;

В)  Провести  опрос каждого исполнителя  газоопасной

работы о его самочувствии;

Г) Провести инструктаж.

1	6

Подготовительные работы.

Место проведения газоопасной работы должно быть обозначено (ограждено, вывешены плакаты «Огнеопасно Газ!», «Газоопасные работы», «Проезд, проход запрещен»).

Выполнение работ.

С помощью специальной техники произвести откачку продукта из дренажной емкости. Пропарить или промыть дренажную емкость. Демонтировать линию пропарки или подвода воды. Удалить технику (ППУ, ЦА-320) с места производства работ.

2	7

8

Подготовительные работы.

Отключение и отсоединение электроприводов движущихся механизмов, запорной арматуры от источника питания. Вывешивается плакат “Не включать - работают люди!”.

3

Подготовительные работы.

Перед началом проведения работы произвести анализ воздушной среды на

содержание вредных, взрывопожароопасных веществ и кислорода.

4	9

Подготовительные работы.

Вывести дренажную емкость из технологической схемы, отключив ее задвижками. На отключённую запорную арматуру вывесить аншлаги «Не открывать, работают люди». Работу начинать в присутствии наблюдающего и страхующего.

5

Завершение работ.

После окончания работ ответственному лицу провести проверку полноты выполнения работ, отсутствия материалов, инструмента, людей и т.п. на месте производства работ, доложить лицу, выдавшему задание об окончании работ и закрыть наряд допуск.

10