Проведение работ по монтажу- демонтажу АГЗУ

Цех добычи нефти и газа

Влияние операции:	качество

безопасность

экология

Угроза останова

Разработчик:	Хасанов Ф.А.

ВНИМАНИЕ

1/2

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

СИЗ

Инструмент, материалы, приспособления:

Общее время выполнения операции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	 г.

Подготовительные работы.

Вывести АГЗУ из технологической схемы, отключив его задвижками. На отключённую запорную арматуру вывесить знаки «Не открывать, работают люди». Снизить давление в

технологическом

атмосферного

оборудовании	АГЗУ

до

давления

возможными

безопасными способами

Выполнение работ.

Разъединение	фланцевых

производить	исправным

соединений искробезопасным

инструментом. Не допускать разлива жидкости в месте работ, используя подготовленную специальную тару.

Провести подготовительные работы.

А) Оформить наряд-допуск в 2-х экземплярах;

Б) Довести до сведения работников бригады и оператора пульта управления цеха информацию о проведении газоопасной работы;

В) Провести опрос каждого исполнителя газоопасной

работы о его самочувствии;

Г) Провести инструктаж.

1	5

Подготовительные работы.

Освободить технологическое оборудование АГЗУ от продукта через дренажную задвижку в дренажную емкость(2) или специально приготовленную тару.

Подготовительные работы.

Территорию оградить сигнальной лентой и выставить предупреждающие знаки: «Газоопасные работы»; «Не пользоваться открытым огнем»; «Посторонним проход запрещён».

2	6

Выполнение работ.

Разболчивание крепежа фланцевых соединений проводить, предварительно убедившись в отсутствии избыточного давления, начиная с нижних шпилек, использовать при необходимости исправные усилители.

7

Подготовительные работы.

Дать заявку на выключение рубильников блока местной автоматики, блока управления, отключение автомата гидропривода. Убедиться в отключении и отсоединении электроприводов движущихся механизмов, запорной арматуры от источника питания видимым разрывом. Убедиться, что на пусковых и электрораспределительных устройствах вывешены знаки “Не включать - работают люди!”.

3

8

Подготовительные работы.

Провести замер воздушной среды на загазованность исправным	поверенным	газоанализатором. Перевести работу скважин на обводной трубопровод, открыв задвижку байпасной линии(1).

4	1	2	3

Выполнение работ

На запорную арматуру установить инвентарные сертифицированные заглушки, соответствующие по диаметру и давлению, хвостовиком вверх. Заболчивание крепежа фланцевых соединений производить крест-накрест.

5	1

9

7

8

2

6

4

Подготовительные работы в случае проведеиня огневых работ.

А) Зарегистрировать работу в журнале регистрации

наряд-допусков на выполнение огневых работ;

Б) Составить нарядов-допусков на выполнение огневых работ, обязательно включающий в себя схему проведение огневых работ;

В) Провести с исполнителями работ целевой инструктаж;

Выполнение работ.

Произвести монтаж/демонтаж АГЗУ:

Произвести демонтаж анкерных болтов; застропить АГЗУ к траверсе; застропить траверсу к крюку крана; поднять АГЗУ медленно без рывков и раскачиваний; произвести работу согласно наряд-допуску; расстропить траверсу; расстропить АГЗУ.

10	10

А)	Б)

Проведение работ по монтажу- демонтажу АГЗУ

Цех добычи нефти и газа

Влияние операции:	качество

безопасность

экология

Угроза останова

Разработчик:	Хасанов Ф.А.

ВНИМАНИЕ

2/2

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

СИЗ

Инструмент, материалы, приспособления:

Общее время выполнения операции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	 г.

Важно!!!

Строповку должен выполнять специально обученный,

прошедший подготовку сотрудник.

Подготовительные работы в случае проведеиня

огневых работ.

Оградить сигнальной лентой зону проводимых работ и выставить предупреждающие знаки: «Огневые работы»; «Посторонним вход запрещён».

И организовать рабочее место согласно наряду-

допуску.

11

Завершение работ.

После монтажа АГЗУ снять заглушки с фланцевых соединений задвижек. Опрессовать оборудование, убедиться в отсутствии пропусков продукта по фланцевым соединениям после переключений.

11

Выполнение огневых работ.

Последовательность	действий	огневых	работ проводится согласно наряд-допуску.

12

Завершение огневых работ.

После окончания работ провести проверку полноты и качества выполнения работ, отсутствия материалов, инструмента, приспособлений, предупреждающих знаков, людей и т.п. на месте производства работ. Обеспечить чистоту на месте проводимых работ.

Завершение работ.

После окончания работ ответственному лицу провести проверку полноты и качества выполнения работы, отсутствия материалов, инструмента, приспособлений, предупреждающих знаков, людей и т.п. на месте производства работ. Закрыть и сдать наряд-допуск.

12	12

Важно!!!

Место проведение огневых работ можно покидать только спустя 2 часа после завершения всех работ!