СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ООО «Харампурнефтегаз»

Монтаж, демонтаж, замена технических манометров, ЭКМ и др. оборудования КИПиА (без

разгерметизации технологического оборудования и технических устройств)

Цех добычи нефти и газа

Общее время выполнения операции

Инструмент, материалы, приспособления:

СИЗ

Разработчик:	Хасанов Ф.А.

ВНИМАНИЕ

Угроза останова

экология

безопасность

Влияние операции:	качество

1/1

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	 г.

Выполнение работ.

Закрыть трехходовой кран или другое аналогичное устройство. Установить манометр или заменить.

Подготовительные работы.

А) Зарегистрировать работу в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска;

Б) Проверить наличие, исправность, комплектность, герметичность: СИЗ, СИЗОД, средств пожаротушения, медицинской аптечки, переносной двусторонней радио- телефонной связи, инструмента, не дающего искр, средств обеспечения безопасности исполнителей работ, манометров, образцов-свидетелей;

В) Провести опрос каждого исполнителя газоопасной работы о его самочувствии;

Г) Провести инструктаж.

1	5

Подготовительные работы.

Территорию проведения работ оградить и выставить предупреждающие аншлаги	«Газоопасные работы»;

«Посторонним вход запрещён».

2

Выполнение работ.

Убедиться  в  отсутствие  пропусков нефти и  газа.

Провести анализ воздушной среды.

3

Завершение работ.

Произвести проверку приборов КИПиА на герметичность. После окончания работ провести проверку полноты выполнения работ, отсутствия материалов, инструмента, людей и т.п.

6

Выполнение работ.

Работать исправным инструментом, исключающим искрообразование.

4