СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ООО «Харампурнефтегаз»

Цех добычи нефти и газа

Замена (ревизия) обратного клапана на

устьевой обвязке скважины.

Общее время выполнения операции

Инструмент, материалы, приспособления:

СИЗ

Разработчик:	Челпанов В.С.

ВНИМАНИЕ

экология

безопасность

Влияние операции:	качество

1/2

Версия СОП № 1 Количество экземпляров (1/1)

Лист

СОП 0001.ххх.01.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НГДУ

Суетин С.А.

«	» 	 	г.

Провести подготовительные работы.

А) Зарегистрировать работу в журнале учета газоопасных работ без наряда допуска;

Б) Провести опрос каждого исполнителя газо-опасной работы о его

самочувствии.

А) Закрыть задвижки в следующем порядке – манифольдную(1), затрубную (в линию)(2), линейную (секущую)(3), установить манометр на манифольдном вентиле(4), снизить давление в отсеченном участке через пробоотборный вентиль до атмосферного контролируя показания манометра;

Б) Отвернуть колодку обратного клапана и заменить (отревизировать) обратный клапан. После ревизии или замены обратного клапана, завернуть колоду обратно.

В) Открыть вышеперечисленные  задвижки в обратной последовательности постоянно контролируя

показания манометра и герметичность обратного клапана.

1	4

4

По прибытию на кустовую площадку:

Оградить сигнальной лентой и выставить предупреждающие знаки:

«Газоопасные работы»;  «Не  пользоваться открытым  огнем»;

«Посторонним проход запрещён»

1

2

2

3

Внимание!!! Максимальное давление опресовки 40 атм.

5

Отключить установку ЭЦН переключателем в положение «ОТКЛ.», на

станции управления повесить табличку «Не включать - работают люди»;

А) Запустить установку ЭЦН переключателем в положение «ПУСК», на станции управления убрать табличку «Не включать - работают люди»; Б)	Для	проведения	опресовки	необходимо	закрыть	линейную (секущую)(1) задвижку, непрерывно контролируя рост давления при помощи манометра установленного на манифольде.

Убедившись что обвязка устья скважины герметична открыть линейную

(секущую)(1) задвижку.

3

# 1